| ВНИМАНИЕ! Примечание 4 - обязательно к заполнению! (Строительные конструкции здания, системы инженерно-технического обеспечения, сети инженерно-технического обеспечения, элементы благоустройства с кратким описанием) | УТВЕРЖДАЮ (должность) ______________ ФИО «___» __________ 202_ г. |
| --- | --- |

АКТ № ____
качественных и количественных характеристик дефектов по объекту
«___________________»

- Общие сведения по объекту:

…

- Комиссия в составе:

Председатель

Члены

произвела осмотр

с целью выявления технического состояния объектов и объемов необходимого капитального ремонта.

- В результате осмотра установлено следующее:

| № п/п | Обследуемый элемент |  |  | Описание дефекта | Мероприятия по устранению дефекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, описание конструкции | ед. изм. | кол- во |  | Наименование | ед. изм. | кол- во |
|  | Покрытие пола из керамических плиток | м2 | 75,14 | Имеет локальные повреждения, сколы, трещины, местами отсутствует | Замена на керамогранитную плитку размером 600х600х10 мм на клее. Предварительно выполнить грунтовку пола | м2 | 75,14 |
|  | Покрытие пола из линолеума | м2 | 419,77 | Имеет локальные повреждения, частичные разрывы целостности полотна, также имеются загрязнения, потертости и царапины, местами отсутствует | Замена на виниловый ламинат, водостойкий. Под виниловый ламинат выполнить самовыравнивающуюся стяжку толщиной 5 мм. | м2 | 419,77 |
|  | Цементная стяжка, толщиной 50 мм | м2 | 494,91 | Повсеместно наблюдаются трещины и выбоины | Замена на цементную стяжку толщиной 50 мм армированную сварной сеткой из арматурной проволоки | м2 | 494,91 |
|  | Трубопровод из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 48,20 | Частично поврежден и наблюдается коррозия | Замена на трубопровод полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметром 110 мм, с гильзами. | м | 48,20 |
|  |  |  |  |  | Выполнить установку ревизионного люка 40х60 см | шт | 4 |
|  | Плиты перекрытий железобетонные ПК-24-10-8Т | м3 | 108,88 | Дефекты в виде поперечных и косых трещин, шириной раскрытия 0,4мм | Замена отдельных элементов перекрытий | м3 | 15,2 |
|  | Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС) | система | 1 | Не отвечает требованиям пожарной безопасности. Дымовые извещатели имеют физический износ, частично утрачены | Восстановление системы АПС в составе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Приемно-контрольный прибор | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Контрольно-пусковой блок | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ДИП | шт | 176 |
|  |  |  |  |  | Реле ИПР 513-3А | шт | 11 |
|  |  |  |  |  | Резервированный источник питания РИП-24 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство регистрации | шт | 25 |
|  |  |  |  |  | Винипластовая труба с кабелем | м | 1010 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- Условия проведения ремонтно-строительных работ:

(условный пример:

При формировании сметной документации следует учесть следующие факторы производства ремонтно-строительных работ:

- производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;

- производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов.)

- Обследование объекта капитального строительства проведено в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881. При этом перечисленные в Акте работы, связанные с заменой и (или) восстановлением несущих строительных конструкций не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |
| Члены комиссии: |  |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |

Указывается лицо, утвердившее задание на проектирование со стороны Застройщика (Технического заказчика) или лицо, уполномоченное доверенностью на утверждение документации со стороны Застройщика (Технического заказчика)

Приводится наименование объекта в полном соответствии с заданием на проектирование или с договором на разработку проектной документации (наименование объекта должно соответствовать наименованию, указанному в заявлении на проведение государственной экспертизы)

Краткие сведения об объекте (адрес местонахождения, описание), основные технико-экономические показатели (в том числе по каждому объекту в составе сложного объекта), функциональное назначение и т.п.

Строительные конструкции здания, системы инженерно-технического обеспечения, сети инженерно-технического обеспечения, элементы благоустройства

Приводятся условия производства работ для применения соответствующих коэффициентов в сметной документации на ремонтно-строительные работы (согласно таблице 3 Приложения № 10 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Данный пункт включается в случае, если в рамках капитального ремонта выполняются работы, указанные в Перечне работ по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, выполнение которых может осуществляться при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881